Võrdlev analüüs.

1. Võrdlusobjektide kirjeldus

Robot 1 — Advanced Sumo Robot (Arduino Nano ESP32)

Advanced Sumo Robot with Arduino Nano ESP32 | Arduino Project Hub

Kohandatud võistlussumorobot, mis põhineb 6 harjatavaba mootoril Maxynos THOR 2318 planetaarreduktoriga — 3 mootorit kummalgi küljel. Juhtimine toimub 2 ESC kaudu (45A, kahesuunaline, üks kummalgi küljel) — 2WD arhitektuur kolmikmootoriga külje kohta. Täisautonoomne süsteem 8 IR-vastase tuvastamise anduri, 4 servaanduri ning LiPo akuga 3S 11.1V 2200mAh. Korpus trükitud 3D-printeriga.

Robot 2 — Predator Mini Sumo Robot Kit (JSumo)

Predator Mini Sumo Robot Kit (Full Kit - Not Assembled) Price Jsumo | JSumo

Kommertskomplekt mini-sumo kategooria võistlusteks (kuni 500 g, 10×10 cm). CNC-freesitud alumiiniumkorpus. Mootorid: Core DC 6V 400 RPM (2 tk). Juhtplaat Genesis V.2 Arduino Nano baasil. SLT20 silikoonkattega rattad. Autonoomne süsteem. Aku LiPo 3S 11.1V 450 mAh.

Robot 3 — Tallinn ATOM

Isetehtud robot kaugjuhtimisega nutitelefoni kaudu. 4 vedavat ratast, mootorid GA12-N20 (6V, 300 RPM). Kontroller M5 ATOM koos kaameratega (M5 ATOM Cam moodulid) + laserkaugusandur VL53L0X (ToF, I2C, kuni 2m). Toide: 2× Samsung Li-Ion 18650 (2S, 7.4V nominaal) koos DC/DC step-down muunduritega (üks mootoritele ~6V, teine kontrollerile). Mitteautonoomne — operaator juhib reaalajast nutitelefonist.

2. Struktureeritud võrdlus

| Parameeter | Robot 1 (Arduino ESP32) | Robot 2 (Predator JSumo) | Tallinn ATOM |
| --- | --- | --- | --- |
| Ajami tüüp | 2WD (6 mootorit, 3 külje kohta) | 2WD (2 DC mootorit) | 4WD (4 DC mootorit) |
| Mootori tüüp | Maxynos THOR 2318, planetaarreduktor, harjatavaba | Core DC Gear Motor, 6V, 400 RPM | GA12-N20, 6V, 300 RPM |
| Toide | LiPo 3S 11.1V, 2200 mAh | LiPo 3S 11.1V, 450 mAh | Li-Ion 2S 7.4V (2× 18650) + DC/DC step-down |
| ESC juhtimine | 45A, kahesuunaline, PWM 80 Hz | Sisseehitatud draiver Genesis V.2 | Sisseehitatud draiver (H-bridge) |
| Kontroller | Arduino Nano ESP32 | Genesis V.2 (Arduino Nano) | M5 ATOM |
| Juhtimissüsteem | Autonoomne (8 IR + 4 servaandurit) | Autonoomne (3 IR + 2 servaandurit) | Kaugjuhtimine (nutitelefon, teleoperation) |
| Tuvastusandurid | 8× IR + TFmini LiDAR | 3× MR45 IR | 2× M5 ATOM Cam + VL53L0X ToF (laser, kuni 2m) |
| Korpus | 3D-trükk (PLA/PETG) | CNC alumiinium | Isetehtud |
| Rattad | Maxynos High Traction 2" (51 mm) | SLT20 silikoon (33 mm) | Pololu 42×19 mm (r = 21 mm) |
| Piirav tegur | Traction-limited | Traction-limited | Motor-limited |
| Rakendusala | Võistlused (full sumo) | Võistlused (mini sumo) | Õppimisprotüüp / teleoperation |

3. Pöördemomendi ja tõukejõu numbriline analüüs

Tõukejõu arvutuse valem:

F = T_total / r

kus:

- F — tõukejõud [N]

- T_total — ajami kogupöördemoment [N·m]

- r — ratta raadius [m] (võetud r = 0.02 m robotitele 1 ja 2; r = 0.021 m robotile 3, ratas 42×19 mm)

Robot 1 — Maxynos THOR 2318 (harjatavaba, planetaarreduktor)

Mootori THOR 2318 omadused planetaarreduktoriga:

- Harjatavaba mootor planetaarreduktoriga, toide 11.1V (3S LiPo)

- Hinnanguline väljundmoment reduktoril: ~0.5–1.2 N·m mootori kohta (tüüpiline vahemik selle klassi jaoks)

- 6 mootorit (3 külje kohta, 2 külge) → T_total ≈ 3.0–7.2 N·m

Jõu arvutus:

F = T_total / r = 6.0 / 0.02 = 300 N (keskmine väärtus)

Süsteem on haardepiiranguga (traction-limited): hõõrdeteguri μ ≈ 0.8 ja massi ~1 kg korral:

F_traction_max = μ × m × g = 0.8 × 1.0 × 9.81 ≈ 7.85 N

Mootorid suudavad genereerida jõudu, mis ületab haardepiirangu ~38 korda → süsteem on sügavalt traction-limited režiimis. Võimsuse suurendamine ei oma mõtet ilma roboti massi suurendamise või rehvide parandamiseta.

Robot 2 — Core DC 6V, 400 RPM (JSumo Predator)

JSumo Core mootori omadused (6V, 400 RPM):

- Tüüpiline seiskumismoment (stall torque): ~0.08–0.12 N·m mootori kohta

- Kaks mootorit → T_total ≈ 0.16–0.24 N·m

Jõu arvutus:

F = T_total / r = 0.20 / 0.02 = 10 N (keskmine)

Massi ~0.5 kg (mini sumo limiit) ja μ ≈ 0.9 (SLT20 silikoonrattad) korral:

F_traction_max = 0.9 × 0.5 × 9.81 ≈ 4.41 N

Mootorid genereerivad ~10 N, haardepiirang ~4.4 N → süsteem on samuti traction-limited, kuid väiksema varuga võrreldes robotiga 1.

Tallinn ATOM — GA12-N20, 6V, 300 RPM (4WD)

Andmed on määratud:

- Ühe mootori moment: T₁ = 0.018 N·m

- Neli mootorit → T_total = 0.072 N·m

Jõu arvutus:

F = T_total / r = 0.072 / 0.021 = 3.43 N

Õppimisprotüübi tüüpilise massi ~0.5–0.8 kg ja μ ≈ 0.6 korral:

F_traction_max = 0.6 × 0.65 × 9.81 ≈ 3.83 N

Genereeritav jõud (3.43 N) on lähedal haardepiirangule (3.83 N) → süsteem töötab motor-limited / traction-limited piiril.

Numbrilise analüüsi koondtabel

| Parameeter | Robot 1 (THOR 2318) | Robot 2 (Core 400 RPM) | Tallinn ATOM |
| --- | --- | --- | --- |
| Mootoreid | 6 (3 külje kohta) | 2 | 4 |
| T mootori kohta [N·m] | ~1.0 | ~0.10 | 0.018 |
| T_total [N·m] | ~6.0 | ~0.20 | 0.072 |
| F arvutuslik [N] | ~300 | ~10 | 3.43 |
| F_traction_max [N] | ~7.85 | ~4.41 | ~3.83 |
| Piirav tegur | Traction-limited | Traction-limited | Motor-limited |
| Momendi varu | ~38× | ~2× | < 1× |

4. Traction-limited vs Motor-limited: kontseptuaalne erinevus

Traction-limited süsteem — mootorid genereerivad momenti, mis ületab rataste maksimaalse haardejõu pinnaga. Formaalselt:

F_motor > F_traction_max

Selles režiimis on jõudlust piiratud mitte mootori võimsus, vaid rehvi–pinna kontakti füüsika. Võimsamate mootori lisamine ei anna tõukejõu kasvu — rattad hakkavad niikuinii libisema. Parandus saavutatakse roboti massi suurendamise, rehvide materjali parandamise (silikoon > kautšuk) või kontaktpinna suurendamise kaudu.

Motor-limited süsteem — mootorid ei suuda arendada piisavat momenti haarde täieliku potentsiaali kasutamiseks:

F_motor < F_traction_max

Selles režiimis suurendab mootori lisamine või reduktori ülekandearvu suurendamine otseselt tõukejõudu. Just see on realiseeritud Tallinn ATOM prototüübis üleminekuga 2WD-lt 4WD-le.

5. Miks kasutavad võistlussumorobotid 2WD-d

Võistlusrobotid (Robot 1 ja 2) kasutavad 2WD-d järgmistel insenerlikel põhjustel:

1. Mass: võistluskategooriates on mass rangelt piiratud (mini sumo: 500 g, sumo: 3 kg). Kaks võimsat mootorit + ESC + planetaarreduktor paigutavad massi efektiivsemalt kui neli väikese võimsusega mootorit eraldi draiveritega.

2. Juhitavus: diferentsiaalajamiga 2WD tagab täpse pööramisjuhtimise (üks ratas edasi, teine tagasi = pöörlemine paigal). 4WD nõuab keerukamat juhtimissüsteemi või mehaanilist diferentsiaali.

3. Töörežiim: kõrgmomendiliste mootorite kasutamisel (Robot 1: THOR 2318, 6 mootorit) on süsteem traction-limited varuga ~38×. Mootori arvu suurendamine üle praeguse 6 ei anna tõukejõu kasvu — kõik rattad kasutavad juba kogu haardereservi. Ainus tee tõukejõu suurendamiseks on roboti massi suurendamine või rehvide materjali parandamine.

4. Töökindlus: vähem mootoreid = vähem rikkekohti, vähem elektriskeemi keerukust, vähem juhtmestiku kaalu.

6. Miks on väikese võimsusega mootoritega süsteemides otstarbekas 4WD

GA12-N20 mootoritega (T₁ = 0.018 N·m) on süsteem motor-limited. See tähendab, et:

T_2WD = 2 × 0.018 = 0.036 N·m → F = 1.71 N

T_4WD = 4 × 0.018 = 0.072 N·m → F = 3.43 N

Üleminek 2WD-lt 4WD-le kahekordistab tõukejõu ilma mootoreid vahetamata. See on otsene ja põhjendatud inseneriotsus piiratud eelarve ja komponentide kättesaadavuse tingimustes.

Lisaeelised 4WD puhul väikese võimsusega mootoritega:

- Koormuse jaotus 4 kontaktpunktile → spetsiifilise rõhu vähendamine, haarde parandamine ebatasastel pindadel

- Üksikute rataste libisemise riski vähendamine

- Platvormi stabiilsuse suurendamine kaameratega teleoperatsiooni ajal

7. Insenerlik järeldus 4WD valiku kohta Tallinn ATOM jaoks

Miks valiti 4WD

4WD valik Tallinn ATOM jaoks on tehniliselt põhjendatud otsus järgmiste piirangute tingimustes:

- Komponentide kättesaadavus: GA12-N20 on üks levinumaid ja kättesaadavamaid mikromootoreid. T₁ = 0.018 N·m korral annab kaks mootorit F = 1.71 N — ebapiisav aktiivseks vastupanoks.

- Motor-limited režiim: 2WD puhul ei suuda mootorid kasutada haarde täielikku reservi. 4WD viib süsteemi traction-limited lähedale (F_motor ≈ F_traction), mis on optimaalne insenerlik seisund.

- Momendi puudujäägi kompenseerimine: 4WD kompenseerib ühe mootori madalat momenti paralleelse summeerimise kaudu:

ΔF = (T_4WD - T_2WD) / r = (0.072 - 0.036) / 0.021 = 1.71 N juurdekasv

See on 100% suurenemine ilma mootori tüüpi muutmata.